Załącznik nr 1

do decyzji nr 2/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach

znak:  GP.6220.2.2017.JG z dnia 01.02.2021 r.

# II.  CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

polegającego na budowie kurnika w obsadzie 56.000 sztuk wraz z infrastrukturą zewnętrzną na działce 10/1 w miejscowości Sierczynek, gmina Trzciel, województwo lubuskie.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie fermy drobiu (224 DJP, 56.000 stanowisk dla drobiu) na działce nr 10/1, obręb Sierczynek, gmina Trzciel.

Działalność planowanego przedsięwzięcia koncentruje się na produkcji jaj zarodowych.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 51 litera b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 roku, poz.1839) ferma będąca przedmiotem niniejszej oceny jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza).

Ponadto zgodnie z pkt. 6 podpunkt 8a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczące zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169) ferma do chowu drobiu o obsadzie powyżej 40.000 stanowisk dla drobiu zaliczona jest do instalacji mogących powodować znaczące zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całość. Tym samym planowane przedsięwzięcie zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1219 z późniejszymi zmianami) wymaga pozwolenia zintegrowanego.

Powierzchnia działki nr 10/1 wynosi 3,1338 ha. W rejestrze gruntów użytki oznaczone są symbolami: „RV” grunty orne – 0,3408 ha, „RVI” grunty orne – 2,7930 ha.

Działka zlokalizowana jest w miejscowości Sierczynek, w odległości około 300 m od drogi wojewódzkiej nr 137 relacji Trzciel - Międzyrzecz. Dojazd do działki odbywa się z drogi gminnej położonej na działce nr 8.

Wieś Sierczynek jest jednostką osadniczą o rozproszonej zabudowie.

Najbliższa zabudowa zagrodowa znajduje się w odległości około 112 m od granicy działki nr 10/1, w kierunku północno-wschodnim.

Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Położony jest on poza granicami obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP). Grunty przeznaczone pod przedsięwzięcie są aktualnie użytkowane rolniczo.

W ramach planowanego przedsięwzięcia zostaną wybudowane następujące obiekty budowlane:

-  Budynek inwentarski z zapleczem socjalnym o powierzchni zabudowy do 7.900m2.

*  Powierzchnia hodowlana budynku będzie wynosić  do 7.300 m2.

*  W budynku wydzielone zostaną 3 pomieszczenia (hale nr 1, nr 2 i nr 3).

*  Budynek będzie wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną i w wentylację

mechaniczną.

-   Budynek mieszkalny

-   Budynek gospodarczy

-   Drogi i place wewnętrzne

-   Parking samochodów osobowych.

-   Tereny zielone

-   Zbiornik ppoż.

-   4 silosy paszowe o łącznej pojemności do 84 Mg, jeden silos o pojemności 12 Mg oraz trzy silosy o pojemności

24 Mg każdy

-   3 zbiorniki na gaz płynny, w tym: 2 zbiorniki o pojemności do 6.700 l każdy oraz 1 zbiornik o pojemności 2.700 l

-   Podziemne zbiorniki na ścieki technologiczne o pojemności nie mniejszej niż 180 m3

-   Dwa podziemne zbiorniki na ścieki bytowe, o pojemności nie mniejszej niż 10 m3  każdy

-   Płyta fundamentowa na konfiskator

-   Płyta do załadunku pomiotu

-   Waga samochodowa.

Ogrzewanie wewnątrz kurnika realizowane będzie za pomocą rur grzejnych lub nagrzewnic wodnych zasilanych gorącą wodą z centralnego ogrzewania.

Centralne ogrzewanie zasilane będzie kotłami na gaz płynny propan ze zbiorników zlokalizowanych na terenie fermy lub gaz ziemny.

W tym celu planuje się posadowienie 2 zbiorników na gaz o pojemności do 6700 l i jednego zbiornika o pojemności do 2700 l.

Zapotrzebowanie na ciepło zapewnią kotły lub kocioł o łącznej mocy do 400 kW.

Na terenie inwestycji zostanie zlokalizowany agregat prądotwórczy o mocy ok. 100 kW dla zapewnienia ciągłości pracy w warunkach przerw w dostawie energii. Agregat będzie się znajdował przy części socjalno – technicznej.

Głównym zadaniem inwestycji w Sierczynku będzie prowadzenie działalności polegającej na utrzymaniu stada kur nieśnych typu mięsnego i produkcji jaj zarodowych.

Planowana inwestycja dotyczy budowy jednego kurnika, w którym będą produkowane jaja zarodowe.

Chów odbywał się będzie w systemie ściółkowym, jednopoziomowym.

Obsada kurnika będzie wynosiła 56 000 sztuk (224 DJP).

Struktura płciowa obsady:

- kury – ok. 51 000 szt. (204 DJP),

- koguty – ok .5 000 szt. (20 DJP).

W ramach inwestycji powstanie kurnik wraz z budynkiem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą.

Kurnik podzielony zostanie na 3 hale, natomiast wewnątrz każdej hali zlokalizowane zostaną dwa rzędy gniazd wraz z systemem zbierania jaj.

Na fermę zostaną przywiezione młode kury i koguty w 18 – 20 tygodniu życia, czyli po osiągnięciu dojrzałości płciowej.

Kurnik zasiedlany będzie jednorazowo. W ten sposób na terenie fermy przebywać będą zwierzęta w równym wieku.

Jeden cykl produkcyjny trwa rok, z czego produkcja jaj zarodowych trwa 44 tygodnie.

Po tym czasie przeprowadzona zostanie wymiana stada.

Pierwszym etapem będzie likwidacja stada, następnie przeprowadzone będzie przygotowanie kurnika do kolejnego obsadzenia, w tym m.in. czyszczenie obiektu inwentarskiego, dezynfekcja, ewentualne remonty i naprawy.

Po wykonaniu wszystkich tych procesów kurnik zostanie ponownie zasiedlony.

Łączna powierzchnia hodowlana hal inwentarskich projektowanego kurnika będzie wynosiła około 7 300 m2, natomiast całkowita powierzchnia zabudowy wynosi około 7 900 m2.

Chów prowadzony będzie w systemie bezklatkowym, gniazdowym na ściółce z systemem taśmociągów odprowadzających jaja.

Chów prowadzony będzie zgodnie z instrukcją utrzymania stada.

Materiał ściółkowy będą stanowiły trociny.

Żywienie, pojenie ptaków oraz wentylacja kurników prowadzone będą w sposób automatyczny.

W projektowanym budynku kurnika, w celu zapewnienia odpowiedniego rozwoju stada będzie funkcjonował komputerowo sterowany system oświetleniowy typu „dzień i noc”.

Po dostarczeniu do kurnika z ferm rodzicielskich w około 19 tygodniu życia ptaków, będą one umieszczone w 3 halach.

Na każdej z hal umieszczonych zostanie ok.17 000 kur i ok. 1667 kogutów.

Kury zaczynają wchodzić w okres nieśności w około 22 – 23 tygodniu i od tego okresu wprowadzone zostanie dawkowanie paszy zależne nie tylko od masy ciała kur, ale również od udziału nieśności, masy jaja i ogólnej kondycji.

Następnie prowadzony będzie proces produkcyjny polegający na zbiorze jaj wylęgowych.

Szczyt nieśności kury osiągają około 30 tygodnia.

Maksymalną zdolność produkcyjną instalacji określa się na poziomie około 9 500 000 jaj.

Jaja zbierane będą z gniazd automatycznych za pomocą centralnego systemu zbioru.

Podczas sortowania i pakowania jaj powstawać będą ścieki technologiczne, które będą odprowadzane do zbiornika bezodpływowego o pojemności  ok. 10 m3.

Zapotrzebowanie fermy na paszę w ciągu roku będzie wynosiło ok. 2 600 ton. Przy kurniku ustawionych zostanie do 4 silosów paszowych o łącznej pojemności do 84 Mg, jeden silos o pojemności 12 Mg oraz trzy silosy o pojemności 24 Mg.

Różna pojemność silosów wynika z potrzeby przechowywania na terenie fermy różnych rodzajów pasz podawanych w zależności od wieku i kondycji ptaków.

Silosy te będą połączone z systemem automatycznego zadawania paszy.

Główny paszociąg będzie przebiegał przez centralną część każdej z hal.

Pojenie zwierząt odbywać się będzie za pomocą automatycznego systemu poideł smoczkowych (na rynku istnieje szereg firm oferujących tego typu smoczkowe rozwiązania dla drobiu), a woda pobierana będzie z własnego ujęcia wód podziemnych lub gminnej sieci wodociągowej.

Stosowanie poideł kropelkowych ograniczy straty wody, zapobiegnie jej rozlewaniu i zamakaniu ściółki.

Wymiana powietrza w kurniku również prowadzona będzie w sposób automatyczny.

Czyste powietrze nawiewane będzie na hale poprzez nawiewy o średnicy ok. 0,8 m, które będą się znajdowały w dachu budynku inwentarskiego.

Zwierzęta padłe usuwane będą z hali. Czasowo magazynowane będą w istniejącym na terenie fermy konfiskatorze, skąd transportowane będą do podmiotu posiadającego pozwolenie na ich unieszkodliwienie.

Po okresie produkcji jaj trwającym 44 tygodnie nastąpi faza oczyszczania kurnika.

Pierwszym etapem będzie likwidacja całego stada, następnie prowadzone będzie czyszczenie i dezynfekcja kurnika.

Po usunięciu z kurnika stada nastąpi usuwanie pomiotu.

Pomiot usuwany będzie raz w roku, po zakończeniu cyklu produkcyjnego.

Pomiot ładowany będzie na środki transportu podstawione na betonowym placu przed kurnikiem.

Załadunek pomiotu prowadzony będzie mechanicznie a plac, na którym ten załadunek będzie prowadzony, będzie myty, w tym samym okresie co mycie kurnika.

Proces usuwania pomiotu potrwa maksymalnie 3 dni.

W celu zabezpieczenia przed emisją odorów i zanieczyszczeń do powietrza środki transportu będą przykrywane powłoką brezentową niezwłocznie po załadunku pomiotu, a następnie pomiot będzie wywożony.

Pomiot nie będzie magazynowany na terenie Inwestycji.

Pomiot przekazywany będzie innym podmiotom do zagospodarowania – rozważa się przekazywanie pomiotu rolnikom jako nawóz do rolniczego zagospodarowania lub do zagospodarowania przy produkcji podłoża grzybowego.

Umowy zbytu pomiotu kurzego będą zawierane na etapie końcowym inwestycji.

Kurnik po oczyszczeniu z pomiotu będzie myty za pomocą myjek wysokociśnieniowych, a następnie dezynfekowany metodą zamgławiania.

Mycie prowadzone będzie wyłącznie ciepłą wodą o temperaturze od 40 do 60℃ bez użycia detergentów.

W tym czasie myty będzie również przy użyciu myjek wysokociśnieniowych plac betonowy przed kurnikiem, na którym ładowany będzie pomiot. Zarówno plac jak i podłoga kurnika wyposażona będzie w kratki wlotowe do kanalizacji. Na czas mycia otwierane będą korki w kratkach wlotowych, tak aby ścieki z mycia kurnika spływały bezpośrednio przez kanalizację wewnętrzną do zbiorników bezodpływowych o łącznej pojemności do 180 m3. Również na czas mycia placu otwierane będą zasuwy na kratkach wlotowych na placu, tak aby ścieki z mycia placu spływały także do zbiorników bezodpływowych .

Po umyciu kurnik poddany będzie dezynfekcji.

Dezynfekcji poddane zostaną również: linia pojenia i linia karmienia.

Dezynfekcja przeprowadzona zostanie metodą zamgławiania, gazowania i skrobania, tak aby zapewnione zostały odpowiednie warunki weterynaryjne.

Do dezynfekcji stosowane będą środki biodegradowalne.

Środki te będą zmieniane ze względu na utrzymanie ich skuteczności oraz ze względu na zmiany na rynku.

W wyniku dezynfekcji pomieszczeń nie powstaną ścieki, ponieważ wszystkie roztwory do dezynfekcji zostaną wykorzystane na potrzeby dezynfekcji, bez generowania ścieków.

Czyszczenie i dezynfekcja kurników prowadzone będą przez zewnętrzną firmę.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji następuje rozłożenie ściółki (trocin). Końcowym etapem jest dezynfekcja terenu wokół kurnika (dróg), a następnie okres spoczynku, w którym ograniczony będzie dostęp do kurnika.

Planowana zdolność produkcyjna zakładu w ciągu roku:

- ilość cykli produkcyjnych: 1,

- obłożenie kurnika w trakcie 1 cyklu: 56 000 sztuk drobiu,

- roczna produkcja jaj: 9 500 000 sztuk

Zastosowana zostanie technologia spełniająca  warunki określone w art. 112, 141 – 144 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2020r. poz. 1219 ze zm..).

Ogrzewanie na fermie będzie w pełni zautomatyzowane i dostosowane do warunków zewnętrznych.

Kurnik będzie wymagał ogrzewania w ciągu okresu zimowego.

Planowany kurnik wyposażony zostanie w system wentylacji, umożliwiający zapewnienie odpowiednich warunków klimatycznych dla stada reprodukcyjnego.

Zastosowany system wentylacji będzie opierał się na nowoczesnym systemie stosowanym w Danii i Holandii.

System wentylacyjny opierał się będzie na ok. 16 wentylatorach o średnicy 0,8 m i ok. 19 wentylatorach o  wymiarach  1,40m/1,40m, z czego:

- Hala 1 – 4 szt. 0,8m oraz 7szt. 1,4/1,4m

- Hala 2 -  8 szt. 0,8m oraz 5szt. 1,4.1,4m

- Hala 3 – 4 szt. 0,8m oraz 7szt. 1,4/1,4m

Do obsługi planowanego kurnika zostaną zatrudnione 4 osoby, w tym kierownik kurnika oraz 3 pracowników fizycznych.

Burmistrz Trzciela

( - )   Jarosław Kaczmarek