# OPIS  TECHNICZNY

do projektu modernizacji budynku szatni sportowej na Stadionie Miejskim W Trzcielu

1. Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Obowiązujące normy i przepisy

2. Cel opracowania:

Podstawowym celem opracowania jest poprawa parametrów technicznych i funkcjonalnych budynku oraz zmiana i poprawa estetyki zewnętrznej budynku.

3. Zakres opracowania :

Opracowanie projektowe obejmuje w swoim zakresie n/w zmiany w stanie technicznym obiektu:

- Wzmocnienie prawego narożnika budynku od strony południowo-wschodniej

- Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i okiennej

- Częściowa wymiana wykładzin podłogowych

- Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej i wodnej

- Modernizacja kabin natryskowych z częściową wymianą osprzętu i urządzeń;

-   Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów

-   Drobne naprawy i uzupełnienia tynków wewnętrznych

4. Zestawienie danych dotyczących obiektu

:

1. Budynek szatni

- Powierzchnia zabudowy:                                                        -          223,70 m2

- Kubatura                                                                                 -          760,60  m3

- Ilość kondygnacji                                                                     -                    1

- Wysokość budynku                                                                 -               3,75 m

- Ilość klatek schodowych (wejść)                                             -                    4

- Rok budowy/przebudowy                                                      -           1967 r.

5. Opis stanu istniejącego budynku

Budynek o jednej kondygnacji nadziemnych  bez podpiwniczenia . Zbudowany w technologii tradycyjnej z 1967 r., posiada 2 klatki schodowe/wejścia. Stropodach budynku jest płaski, dobrze wentylowany.

W rzucie poziomym budynek ma kształt przyległych do siebie prostokątów.

5.1. Ściany zewnętrzne:

ściany zewnętrzne szczytowe i okienne budynku są wykonane z cegły

ceramicznej kratówki o grubości 38 cm i wykończone obustronnie tynkiem

cementowo-wapiennym. Ściany konstrukcyjne z cegły pełnej na zaprawie

cementowo wapiennej

5.2. Dach:

Typowe stropy typu Klaina z wentylowaną przestrzenią .

5.3        Pokrycie – 2x papa termozgrzewalna

.

5.4. Stolarka okienna i drzwiowa

- wszystkie okna za wyjątkiem okien w klubie wędkarskim drewniane zespolone w stanie złym – do wymiany.

- drzwi zewnętrzne do budynku różne, przeszklone w dobrym dostatecznym lecz o wysokim wspł. przenikania ciepła.

- Wszystkie drzwi wewnętrzne drewniane gładkie pełne i płycinowe – stan zły.

6. Opis stanu projektowanego budynku:

6.1 Charakterystyka ogólna

Zakres projektowanych robót remontowych:

I . ROBOTY  WEWNĘTRZNE

-   podbicie wzmocnienie ław fundamentowych narożnika budynku od strony południowo-wschodniej.

Wzmocnienie fundamentów należy wykonać z betonu żwirowego B20 odcinkami nie dłuższymi niż 100cm.

Wykonanie kolejnego odcinka nie wcześniej niż 7 dni od wylania betonu.

Wykonać izolację pionową powłokową w miejscach styku z gruntem.

- posadzki:

- należy wyrównać poziom posadzek w całym budynku (podniesienie posadzek w

2  pomieszczeniach o ok. 10-12 cm

- posadzki w tzw. pomieszczeniach mokrych i komunikacyjnych z płytek ceramicznych klejonych do podłoża

- posadzki w pomieszczeniach biurowych i pokoju sędziowskim z paneli podłogowych odpornych na ścieranie

- okładziny ścian w pomieszczeniach sanitarnych wykonać na całej wysokości.

- wszystkie pomieszczenia sanitarne wyposażyć w wentylację grawitacyjną wyprowadzoną ponad stropodach z rur o przekroju min. 150mm

- malowanie

- malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych pełnych

II ROBOTY  ZEWNĘTRZNE

- opaska przy budynku – opaskę wykonać jako betonową wylewaną z betonu B15 lub z kostki betonowej ograniczonej obrzeżem betonowym 20x6cm

- schody betonowe do budynku od strony zachodniej – uzupełnić ubytki betonu i oblicować płytkami gresowymi.

UWAGA:

Realizację modernizacji budynku szatni sportowej podzielono na trzy etapy – A,B,C.

Podczas realizacji etapu „A” należy wykonać wymianę instalacji wodnej i kanalizacyjnej (tzw. „podposadzkówki”) na części „A” i „C” zadania.

Opracował:

Jan  Szołtun

Jedn. Proj.

TARON S.C. Amelia, Zofia, Jan Szołtun ul Konstytucji 3 Maja 73/1, 69-100 Słubice

==================================================================

# NAZWA  INWESTYCJI

# PROJEKT  WYKONAWCZY

# MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ SZATNI SPORTOWEJ NA STADIONIE MIEJSKIM W TRZCIELU

# BUDYNKU SZKOŁY

ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

# Architektoniczno

ADRES INWESTYCJI:

66-320 TRZCIEL , ul. Poznańska 9

INWESTOR:

GMINA  TRZCIEL

# 66-320 TRZCIEL

ul. Poznańska 22

OPRACOWAŁ:

JAN  SZOŁTUN

DATA OPRACOWANIA:

SŁUBICE, LIPIEC 2016r.

=============================================================================                                                                                                    Egz. Nr 1