Załącznik nr 6 do SWZ

WYMAGANIA TECHNICZNE

DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT |
| --- | --- | --- |
| I. | Podwozie z kabiną |  |
|  | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia nie wcześniej niż 2022. Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: - ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 450 z póź.zm.), - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2016 poz. 2022 póź.zm.), - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z póź.zm.), - rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r. Poz. 594) - norm PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm). ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA WAŻNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERTY. Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. | Podać producenta, typ i model podwozia oraz rok produkcji. |
|  | Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN1846-2 |  |
|  | Podwozie samochodu kategorii drugiej, (uterenowiony) z napędem 4x4 z blokadami co najmniej mechanizmów różnicowych osi przedniej i tylnej. Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo- gaśniczej nie może przekraczać 16.000 kg, jednocześnie rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. Dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć 3%. Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekraczać 3200 mm, maksymalna długość pojazdu nie większa niż 8000 mm. Parametry potwierdzone w świadectwie dopuszczenia. |  |
|  | Skrzynia biegów manualna, co najmniej 8 przełożeń do przodu i jeden do tyłu. |  |
|  | Kąt natarcia i zejścia nie mniejszy niż 23°. Najmniejsza średnica obrysowa zawracania nie przekracza 18 metrów. Minimalny prześwit pod osiami pojazdu nie mniejszy niż 250 mm. Minimalny prześwit nie mniejszy niż 300 mm |  |
|  | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze, akustyczne i świetlne wykonane w technologii LED, moduły LED na całej długości belki. Modulator sygnałów dźwiękowych o mocy min. 200W, uruchamianie sygnałów dźwiękowych przełącznikiem obrotowym, możliwość nadawania komunikatów słownych. Modulator posiada minimum trzy modulacje sygnałów alarmowych. Sygnalizacja wyposażona w dodatkowy generator dźwięków niskiej częstotliwości. Generator kompatybilny z modulatorem sygnałów dźwiękowych, generator wyposażony w dwa głośniki Na dachu pojazdu zamontowana belka świetlna nisko profilowa zabezpieczona przed przypadkowym uszkodzeniem. Światło niebieski emitowane w każdym kierunki - 360° oraz zmienne tryby świecenia. Belka w wykonaniu wodoodpornym. Z tyłu dwie lampy zespolone niebieskie umieszczone w narożnikach zabudowy pod wspólnym kloszem, widoczne zarówno z tyłu jak i boków pojazdu. 4 lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED w wykonaniu wodoszczelnym, umieszczone na pokrywie silnika, na wysokości lusterek wstecznych samochodu osobowego oraz 2 na rogach kabiny. Z przodu pojazdu na atrapie silnika zamontowane 4 halogeny LED do oświetlenia dalekosiężnego. Pojazd wyposażony w dodatkowe dwa sygnały pneumatyczne HADLEY uruchamiany włącznikiem umieszczonym w kabinie w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy oraz drugi włącznik dla dowódcy. W kabinie pojazdu zamontowany wyświetlacz kamery cofania min. 7 cali kamera cofania zamontowana z tyłu pojazdu. |  |
|  | Pojazd wyposażony w radiotelefon przewoźny analogowo-cyfrowy zasilany oddzielną przetwornicą prądu, z wgranymi kanałami Antena radiostacji z elastycznym promiennikiem , (obsada kanałowa podana po podpisaniu umowy). W przedziale autopompy dodatkowy manipulator współpracujący z radiotelefonem przewoźnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed działaniem wody, wyposażony w wyłącznik dodatkowo głośnik komunikatów z radiotelefonu w części tylnej dla załogi. W kabinie zainstalowane 6 radiotelefonów analogowo cyfrowych, każdy z nich wyposażony w mikrofonogłośnik oraz ładowarki. Miejsce montażu do uzgodnienia na etapie produkcji pojazdu. |  |
|  | Sygnał dźwiękowy i świetlny włączonego biegu wstecznego, jako sygnał świetlny akceptuje się światło cofania. |  |
|  | Pojazd wyposażony dodatkowo w: - reflektor pogorzeliskowy z gniazdem zasilającym, - światła do jazdy dziennej typu LED w lampie zespolonej, zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem, - fabrycznie montowane przednie światła przeciwmgielne wpuszczone w zderzak (nie wystające poza obrys zderzaka), - daszek osłona przeciw słoneczna zewnętrzna - dodatkowe światła cofania zamontowane pod lusterkami bocznymi pojazdu w technologii LED |  |
|  | Silnik o zapłonie samoczynnym, o mocy min. 210 kW spełniający w dniu odbioru obowiązujące przepisy o ruchu drogowym - min. Euro 6. Podać markę i model pojazdu oraz moc silnika. |  |
|  | Silnik musi być zdolny do ciągłej pracy przez min. 4 godziny w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów. W tym czasie w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez producenta. Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min. 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy, przy czym jego pojemność nie może być mniejsza niż 140 litrów. Zbiornik paliwa nie może zajmować miejsca w skrytkach pojazdu. Podać pojemność zbiornika paliwa. Samochód gotowy do odbioru winien być zaatakowany w 100% olejem napędowym oraz adBlue. |  |
|  | Wykonywanie codziennych czynności obsługowych silnika musi być możliwe bez podnoszenia kabiny. |  |
|  | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. Wylot spalin dolny lewy, wyprowadzony pomiędzy kabiną a zabudową, przystosowany do współpracy z odciągiem spalin. |  |
|  | Wykonanie nadwozia z podestami pod wszystkimi skrytkami żaluzjowymi, umożliwiającymi łatwy dostęp do sprzętu usytuowanego na górnych poziomach. Uchylenie (niedomknięcie) lub wysunięcie podestów i żaluzji musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Podesty zabezpieczone dodatkowymi zamkami uniemożliwiającymi samoczynne otwarcie podestu w przypadku awarii siłownika. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. |  |
|  | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |  |
|  | Samochód powinien być wyposażony w główny wyłącznik prądu, umożliwiający odłączenie akumulatorów od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik główny powinien znajdować się w zasięgu kierowcy, po lewej stronie pojazdu i być oznakowany napisem „GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU”. |  |
|  | Gniazdo z wtyczką do ładowania akumulatorów oraz uzupełniania powietrza ze źródła zewnętrznego, umieszczone po lewej stronie, system samowypinający w trakcie rozruchu silnika (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). Akumulatory pojazdu umieszczone na wysuwanej tacy lub szufladzie. Taca lub szuflada zabezpieczone przed wysunięciem się. |  |
|  | Kolorystyka: - nadwozie - RAL 3000, - błotniki, zderzaki – białe RAL 9010 - drzwi żaluzjowe - naturalny kolor aluminium, - podwozie - czarne (dopuszcza się kolor szary, w przypadku gdy jest to fabryczny kolor producenta podwozia). |  |
|  | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. |  |
|  | Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa na bazie jednej płyty podłogowej, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Zawieszenie kabiny kierowcy na poduszkach powietrznych z tyłu. Kabina wyposażona w: - fabryczny układ klimatyzacji oraz wywietrznik dachowy, - kierownicę regulowaną w 2-ch płaszczyznach, - kierownica wielofunkcyjna ( dostęp do komputera pokładowego: dystans, prędkość spalanie) - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - aparaty powietrzne przewożone w kabinie wg rozwiązania technicznego umożliwiającego: - jednoczesne przewożenie aparatów z butlami różnego rodzaju, - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu), - uchwyty lub bariera do trzymania się podczas jazdy dla tylnego przedziału załogi, - dodatkowy schowek na sprzęt w skrzyni pod fotelami załogi - przed siedzeniem załogi umieszczony regał na wyposażenie, - w przednim przedziale kabiny uchwyty na hełmy dla kierowcy i dowódcy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - lusterka boczne zewnętrzne elektrycznie sterowane i ogrzewane, - lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe dojazdowe, przednie, - szyby boczne przednie opuszczane i podnoszone elektrycznie, - reflektor ręczny do oświetlenia numerów budynków, - główny włącznik/wyłącznik oświetlenia skrytek, - sygnalizacja otwarcia skrytek sprzętowych i podestów, - sygnalizacja wysunięcia masztu oświetleniowego, - fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, - fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa (o odpowiedniej długości dla strażaków w pełnym umundurowaniu) oraz zagłówki, - siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym. - dodatkowo między fotelem kierowcy oraz dowódcy zamontowana skrzynka zamykana na dokumentację operacyjną. Kabina powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte. Drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem. Centralny zamek drzwi kabiny. |  |
|  | Kabina kierowcy wyposażona minimum w; - 2 gniazda typu USB, - 3 gniazda USB w przedziale złogi. - uchwyt na tablet - przetwornica 230V min. 1500W - zamontowane 6 szt. latarek akumulatorowych kątowych w technologii LED wraz z ładowarkami , obudowa w wykonaniu przeciwwybuchowym, moc świetlna min. 175 lm, zasięg światła min 400 m, - przewód (min 3m.) podłączony do instalacji pneumatycznej ze sprężonym powietrzem wraz z końcówką (pistolet do przedmuchu) Miejsce montażu do uzgodnienia na etapie produkcji pojazdu |  |
|  | Z tyłu pojazdu zamontowana belka najazdowa chroniąca przed wjechaniem innego pojazdu. Belka wykonana z profilu aluminiowego, z zamontowanym na niej podestem roboczym ułatwiającym obsługę urządzeń przedziału pompowego. Długość podestu roboczego nie mniejsza niż szerokość skrytki tylnej. Szerokość podestu musi umożliwiać ergonomiczną i stabilną obsługę (min. 300 mm). |  |
|  | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, jednocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym. |  |
|  | Zawieszenie mechaniczne z przodu i pneumatyczne z tyłu z możliwością regulacji wysokości, musi być dostosowane do maksymalnej masy rzeczywistej pojazdu. DMC podwozia pojazdu nie mniejsza niż 15.000 kg. |  |
|  | Układ hamulcowy pojazdu z hamulcami tarczowymi obu osi, wyposażony w system ABS oraz ASR. |  |
|  | Ogumienie z bieżnikiem uniwersalnym dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Na osi przedniej ogumienie pojedyncze, na osi tylnej koła bliźniacze. Ogumienie w tym samym rozmiarze na osi kierowanej i tylnej. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami. Na wyposażeniu pojazdu pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności stałego mocowania w pojeździe. Koło zapasowe o tym samym bieżniku i w tym samym rozmiarze co koła w przedmiotowym pojeździe |  |
|  | Pojazd wyposażony w urządzenie (zaczep holowniczy paszczowy) umożliwiające odholowanie pojazdu. Zaczep zamontowany w taki sposób aby nie wystawał poza obrys zabudowy (z uwagi na ergonomię obsługi urządzeń w przedziale pompowym). Urządzenie powinno mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymywać siłę zarówno ciągnącą jak i ściskającą. |  |
|  | Pojazd należy wyposażyć: - w zestaw narzędzi przewidziany przez producenta podwozia, podnośnik hydrauliczny oraz narzędzia umożliwiające wymianę koła pojazdu, - dwa kliny pod koła, - przewód 10m z manometrem do pompowania kół, - trójkąt ostrzegawczy, - apteczka samochodowa, - gaśnica proszkowa 2 kg szt.1 - kamizelki ostrzegawcze 6 szt. - kanister na benzynę 5 litrów szt.1 - kanister zespolony paliwo + olej z systemem do tankowania pił spalinowych kpl.1 |  |
|  | Z tyłu pojazdu pomarańczowa „fala świetlna” wykonana w technologii LED wodoodporna. |  |
| II. | Zabudowa pożarnicza: |  |
| - 2 | Zabudowa wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję. Szkielet spawany z profili aluminiowych, poszycia z aluminium, elementy wykończeniowe z tworzyw sztucznych. Podłoga skrytek wykończona gładką blachą kwasoodporną bez progu (możliwość odprowadzania wody na zewnątrz). Wykonanie pomiędzy kabiną, a zabudową pojazdu po obu stronach owiewki maskujące. Aluminiowy system mocowania półek w skrytkach sprzętowych musi umożliwiać płynną regulację wysokości. |  |
|  | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, z zamontowanymi uchwytami na sprzęt. Z tyłu pojazdu po prawej stronie zamontowana aluminiowa drabinka do wejścia na dach rozkładana i pochylona w stosunku do zabudowy, co ułatwia wchodzenie, stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. W pobliżu górnej części drabiny zamontowane 2 uchwyty ułatwiające wchodzenie. Na dachu zabudowy pojazdu przygotowane miejsce na 3 węże ssawne oraz miejsce na drabinę nasadkową cztery przęsła. Miejsce montażu do uzgodnienia na etapie produkcji pojazdu |  |
|  | Dodatkowo na dachu pojazdu zamontowane dwie skrzyni na sprzęt, wykonana z blachy aluminiowej ryflowane. Skrzynki muszą posiadać oświetlenie typu LED. Miejsce montażu do uzgodnienia na etapie produkcji pojazdu |  |
|  | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
|  | Skrytki na sprzęt w układzie żaluzji 3+3+1, zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję. Głębokość każdej bocznej skrytki nie może być mniejsza niż 600 mm. Skrytki wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. Wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające ich zamykanie. Pomiędzy skrytkami blacha perforowana ( z otworami typ Szwedzki). |  |
|  | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Oświetlenie skrytek w technologii LED. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |
|  | Pojazd powinien posiadać punktowe oświetlenie pola pracy wokół samochodu (minimum po 3 lampy na każdym boku, jedna z tyłu) zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego. Oświetlenie pola pracy pojazdu należy wykonać tak aby nie wystawało poza zabudowę pojazdu (wpuszczone w zabudowę) |  |
|  | Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). |  |
|  | Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
|  | Pojazd wyposażony w min. 4 wysuwane szuflady poziome na sprzęt oraz 2 tace pionowe wysuwane na podręczny sprzęt burzący. Miejsce montażu do uzgodnienia na etapie produkcji pojazdu. W jednej ze skrytek umieszczony kącik sanitarny (zamocowany pojemnik na ręczniki papierowe, zamocowany poj. na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, podłączony przewód (min 3 m ) do instalacji pneumatycznej ze sprężonym powietrzem wraz z końcówką (pistolet) oraz zamocowany pojemnik na wodę min 3 litrów z kranikiem w taki sposób aby woda po otwarciu zaworu nie leciała do skrytki. Całość kącika sanitarnego zamocowana na wysuwanej pionowej tacy. W skrytkach zabudowy umieszczone 10 szt. skrzynek z tworzywa sztucznego do przenoszenia sprzętu strażackiego . Miejsce umieszczenia do uzgodnienia na etapie produkcji pojazdu. |  |
|  | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby ich obsługa była możliwa w rękawicach strażackich. Obsługa panelu sterującego autopompy musi być możliwa w rękawicach (wyklucza się rozwiązanie z elektronicznym ekranem dotykowym). |  |
|  | Konstrukcja skrytek musi zapewniać odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |
|  | Zbiornik wody o pojemności 4 m3 (±3%) wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny typu szybkootwieralnego. Zamawiający nie dopuszcza mocowania zbiorników za pomocą pasów ściągających. |  |
|  | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. W górnej części powinien znajdować się zamykany wlew do napełniania grawitacyjnego zbiornika poziomu z dachu pojazdu. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe także z poziomu terenu – poprzez nasadę wyprowadzoną z tyłu pojazdu, dostępną po uniesieniu żaluzji skrytki tylnej. Samochód gotowy do odbioru winien być zaatakowany w 100% środkiem pianotwórczym. |  |
|  | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. |  |
|  | Autopompa pożarnicza dwuzakresowa wykonana ze stopów lekkich, o wydajności min. 2400 dm3/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m oraz dla wysokiego ciśnienia min. 300 dm3/min przy ciśnieniu 4 MPa. Autopompa wyposażona w wewnętrzne kanały grzewcze, umożliwiające ogrzewanie autopompy z układu chłodzenia silnika, z możliwością odłączenia w okresie letnim. Przedział autopompy musi być ogrzewany niezależnym urządzeniem grzewczym powietrznym. Nad autopompą w skrytce zamocować szufladę „uchylną” lub półkę umożliwiającą montaż pompy pływającej typu NIAGARA, która jest na wyposażeniu zamawiającego. |  |
|  | Pojazd wyposażony w działko wodno - pianowe klasy min. DWP16 o regulowanej wydajności, podnoszone mechanicznie na czas pracy. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej wynoszący 360°, a w płaszczyźnie pionowej – od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do co najmniej 75°. Z pozycji obsługującego na rękojeści działka musi istnieć możliwość włączania zaworu działka oraz regulacji obrotów autopompy. |  |
|  | Układ wodno - pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem. |  |
|  | Samochód musi być wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno- pianową o regulowanej wydajności, do podawania środków gaśniczych prądem zwartym i rozproszonym. Do linii szybkiego natarcia dołączona lanca kominowa, którą można podpiąć w linię. Napęd zwijadła elektryczny i awaryjny ręczny. Zwijadło usytuowane w ostatniej prawej skrytce pojazdy, u góry. |  |
|  | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna. Dodatkowo musi istnieć możliwość przedmuchu zwijadła za pomocą sprężonego powietrza. |  |
|  | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - dwóch nasad tłocznych 75, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno- pianowego, - instalacji zraszaczowej. |  |
|  | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |  |
|  | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. |  |
|  | Na pulpicie sterowniczym pompy zainstalowanym w przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno- sterownicze: - urządzenia kontrolno- pomiarowe pompy, w tym min. manometr, manowakuometr, - wyłącznik awaryjny silnika pojazdu, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnik lub wskaźnik awarii silnika, - regulator prędkości obrotowej silnika napędzającego pompę. Ponadto na stanowisku obsługi musi znajdować się schemat układu wodno- pianowego oraz oznaczenie zaworów. Wszystkie urządzenia kontrolno-sterownicze powinny być widoczne i dostępne z miejsca i obsługi pompy (dotyczy to również sterowania dozownikiem i urządzeniem odpowietrzającym, jeśli są one sterowane ręcznie). Wszystkie urządzenia sterowania i kontroli powinny być oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inną tabliczką informacyjną, jeśli symbol nie istnieje. Dźwignie i pokrętła wszystkich zaworów, w tym również odwadniających, powinny być łatwo dostępne, a ich obsługa powinna być możliwa bez wchodzenia pod samochód. W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: - wskaźnik ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. |  |
|  | Zbiornik wody musi być wyposażony w 2 nasady 75 po obu stronach pojazdu, zabezpieczoną przed przedostaniem się zanieczyszczeń i zawór służący do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |  |
|  | Układ wodno- pianowy wyposażony w automatyczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy. Dozownik dopuszcza się manualny. |  |
|  | Wszystkie elementy układu wodno- pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Wszystkie nasady tłoczne i ssawne muszą być umieszczone w skrytkach (zabezpieczenie przed zamarzaniem). |  |
|  | Konstrukcja układu wodno- pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. |  |
|  | Przedział autopompy musi być wyposażony w autonomiczny system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do „- 25ºC”. |  |
|  | Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |
|  | Pojazd wyposażony w min. 4 zraszacze o wydajności 50÷100 dm3/ min przy ciś. 8 bar, zasilane autopompą. Dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, kolejne dwa po bokach pojazdu. Ponadto instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające, uruchamiane z kabiny kierowcy. |  |
|  | Samochód wyposażony w sterowany za pomocą pilota przewodowego pneumatyczny maszt oświetleniowy z dwoma najaśnicami w technologii LED o mocy min. 180 W każda. Maszt zainstalowany w przedniej prawej skrytce pojazdu (od strony dowódcy). Łączna wielkość strumienia świetlnego nie mniejsza niż 30.000 lm. Najaśnice zasilane z instalacji elektrycznej samochodu. Stopień ochrony masztu min. IP55, reflektorów min. IP67. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy czołowej reflektorów ustawionych poziomo nie mniejsza niż 5 m. Maszt rozkładany za pomocą powietrza z układu pneumatycznego pojazdu. Działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu. Złożenie masztu powinno nastąpić bez konieczności ręcznego wspomagania. Przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów. Mostek z reflektorami powinien obracać się wokół osi pionowej o kąt, co najmniej 135º w obie strony. Sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno być możliwe z panelu przedziału pompowego. W kabinie kierowcy musi znajdować się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym i dźwiękowym. |  |
|  | Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym zamontowaną z przodu pojazdu o uciągu min. 8000 kg, z liną długości min. 25m. Wyciągarka wyposażona w układ sterowania, rolkową prowadnicę liny oraz osłona kompozytowa zabezpieczająca przed warunkami atmosferycznymi. |  |
|  | W pojeździe zapewnione miejsce do przewozu oraz wykonane i zamontowane uchwyty do zamocowania wyposażenia Zamawiającego – podane na etapie wykonania pojazdu. |  |
|  | Pojazd musi być oznakowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Oklejenie pojazdu zgodnie z projektem Zamawiającego – (taśmy konturowe) podane na etapie wykonania pojazdu. |  |
|  | Gwarancja ogólna na podwozie pojazdu i zabudowę pożarniczą min. 24 miesięcy - od odbioru pojazdu. |  |
|  | Komplet dokumentacji, instrukcji itp. na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim. |  |
| III. | Wyposażenie dodatkowe: |  |
| - 3.1. | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy – OSP + nazwa, logo gminy, korytarz życia oraz oznakowanie numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawcą). |  |
|  | Gaśnica typu ABC o masie środka gaśniczego min.4 kg szt.2 – miejsce montażu zostanie ustalone po podpisaniu umowy |  |
|  | Wszystkie nasady w pojeździe w kolorze według następującej zasady: - Nasady tłoczne – kolor czerwony, - Nasady zasilające – kolor niebieski, - Nasady do środka pianotwórczego – kolor żółty. Wszystkie nasady w pojeździe wyposażone w zawór odpowietrzający. |  |
|  | Wyposażyć i zamocować: Klucz do hydrantu podziemnego szt.1 Stojak hydrantowy szt.1 Kurtyna wodna szt.1 Rozdzielacz kulowy 75/52-75-52 szt.1 Sito kominowe szt.1 Zestaw kominiarski kpl.1 Taśmy ostrzegawcze 5 x 100m Mostek przejazdowy 52x75x52 szt. 2 Siodełko wężowe 52/75 szt.1 Przygotować skrzynię ze stali nierdzewnej zamykaną szczelnie na sorbent . Dwa Kasetony wężowe 52 Prądownica wodno-pianową o parametrach: - Regulowana wydajność [l/min] - od 130 do 400 - Maksymalny zasięg strumienia - 44 m - Długość (bez nasady) - 28 cm - Waga (bez nasady) - 2,1 kg - Odporna konstrukcja na uderzenia, regulacja strumienia wraz ze zintegrowanym znacznikiem. - Funkcja otwarcia i zamknięcia strumienia z ergonomiczną rączką, wzmacniane włókno szklane wraz z dodatkowymi wzmocnieniami z lekkich stopów po obu stronach uchwytu. |  |
|  | Pojazd wyposażony w 12 pachołków drogowych oraz jeden kpl. dysków świetlnych (w kpl. min. 6 dysków z ładowarką - możliwość ładowania dysków w pojeździe ) |  |
|  | Pojazd wyposażony w elektronarzędzia z ładowarką do bateriami (możliwość ładowania baterii w pojeździe); Piła szablasta - silnik bezszczotkowy - długość skoku min 31mm - Napięcie min. 18V - częstotliwość skoków powyżej 2900/ min. - Typ akumulatora Li-ion - waga z akumulatorem min 3.5 kg Szlifierka kątowa: - silnik bezszczotkowy -przelacznik łopatkowy - funkcja blokady włącznika - hamulec, czas hamowania <2 sec. - gwint wrzeciona min. M14 - Napięcie min. 18V - średnica tarczy min. 125 mm - Akumulator min 5 Ah Wiertarko- Wkrętarka udarowa - silnik bezszczotkowy - minimum 2 prędkości obrotów - waga z akumulatorem min. 2 Kg. - częstotliwość udaru min. 27.000 uderzeń/min - zaczep na pasek, uchwyt boczny - Napięcie min. 18 V Lampa stojąca LED -moc strumienia świetlnego regulowana w 3 trybach, najmocniejszy tryb przekraczający 2900 Lumenów - waga min 8,5 kg. - możliwość podłączenia do sieci 230V oraz akumulatora 18V dołączonego do lampy Uwaga: baterie muszą posiadać możliwość ich wymiany między sobą na wypadek rozładowania w trakcie prowadzonych działań. |  |
|  | - Detektor wielogazowy o min parametrach: trwałość ochrony przed upadkiem z wysokości 7,5m, wymiary 11 cm x 7,6 cm x 3,5 cm, waga max. 228g , detektor wyposażony w baterię litowo-polimerowa umożliwiająca wielokrotne ładowanie, czas pracy detektora do 24-godzinny, Czas ładowania około 4 godziny. Detektor wyposażony w ładowarkę samochodową i sieciową. Detektor czterogazowy z czujnikami CO/H2S/O2 i gazy palne |  |
|  | Na dachu pojazdu przygotowane miejsce na zamontowanie drabiny dwu przęsłowej aluminiowej D10W |  |
|  | Kamera termowizyjna o parametrach min: Wyświetlacz: - 3 cale LCD, 320 × 240 piksli, podświetlany Tryb obrazu: - Tryb strażacki NFPA (domyślny), Czarno-biały tryb strażacki, Tryb ogniowy, Tryb poszukiwawczo-ratowniczy, Tryb wykrywania ciepła, Tryb wykrywania zimna, Tryb analizy budynku Zakres pomiaru temperatur: od –20°C do +150°C , od 0°C do +500°C, Automatyczne rozpoznawanie ciepła: Tryb rozpoznawania ciepła (najgorętsze 20% obrazu przedstawione przy pomocy palety barw, Detektor / Zakres widma; Matryca detektorowa płaszczyzny ogniskowej (FPA), Niechłodzony mikrobolometr / 7.5–13 µm Bateria i czas pracy: Li Ion, min 4 godziny po pełnym naładowaniu, Współczynnik Ochrony IP 67 (IEC 60529) Odporność na upadek 2 m na beton (IEC 60068-2-31) Waga kamery z baterią max. 0.7 kg Zestaw zawiera: Kamera termowizyjna, bateria (2 szt.), ładowarka do baterii, pasek do smyczy, zasilacz, walizka transportowa dedykowana do kamery, drukowana dokumentacja w języku polskim, kabel USB. |  |
| IV. | Warunki gwarancji , serwisu i szkolenia |  |
| 4.1 | Gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne, perforację nadwozia i powłokę lakierniczą min. 24 miesiące. |  |
| 4.2 | Komplet dokumentacji, instrukcji itp. Na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim. |  |
| 4.3 | Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu w tym - karta pojazdu - wyciąg ze świadectwa homologacji - badania techniczne |  |
| 4.4 | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny. |  |
| 4.5 | Wykonawca musi przeszkolić w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 3 lub 4 przedstawicieli zamawiającego. Szkolenie zostanie przeprowadzone najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Wykonawca pokryje koszty noclegu osób odbywających szkolenie. Tematem szkolenia będzie obsługa będącego przedmiotem zamówienia pojazdu. Czas szkolenia min 1,5 godziny. |  |
| V. | Sprzęt do zamontowania dostarczony przez Zamawiającego |  |
|  | Zamawiający dostarczy Wykonawcy następujący sprzęt do zamontowania: - pompa szlamowa honda WT 30X - wentylator oddymiający Kobra Aluster - agregat prądotwórczy Geko2,3 KVA - pompa hydrauliczna GO3T z nożycami Lukas i rozpierakiem - torba R1 - drabina DW10 - drabiny nasadkowe szt. 4 - piła ratownicza - piła spalinowa do drewna - piła z tarczą do stali i betonu - cztery aparaty ODO - węże w 75 sz.t 8 - węże w 52 szt.10 - prądownice szt. 3 - prądownica pianowa szt. 2 - gaśnica proszkowa 6kg szt. 4 - deska ratownicza dla dorosłych i dzieci - szyny kramera - zestaw do stabilizacji auta - rozdzielacz | Wykonawca winien zobowiązać się do zamontowania sprzętu Zamawiającego |
|  | Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia i mocowania do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia z Zamawiającym. Sprzęt do zamocowania dostarczy zamawiający po wcześniejszym ustaleniu terminu z Wykonawcą. |  |

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

…………………………………………………..

Podpis Wykonawcy