Przedmiar robót

| 1. ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-01 0126-01-050 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm. 14x27+(40,5+18+132,5+4)x1,2=612,0 m2 | 612,00 m2 |
| 2 | KNR 2-01 0126-02-050 Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy 5x612=3060,0 m2 | 3 060,0 m2 |
| 3 | KNR 2-01 0217-02-060 Wykopy fundamentowe wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III 0,5x(1,8x14x2+2,4x14+2x11,5x2+2x8,5x2+1,55x2,2+2,2x3x2+2,3x2,5)= =93,2 m3 | 93,20 m3 |
| 4 | KNR 2-01 0122-01-060 Pomiary przy wykopach fundamentowych ,teren równinny i nizinny. 612x0,4+93,2=338,0 m3 | 338,00 m3 |
| 5 | KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne zagęszczanie podłoża gruntowego pod fundamenty 93,2x2=186,4 m2 | 186,40 m2 |
| 6 | KNR 2-01 0320-0201-060 Ręczne zasypywanie wykopów fundamentowych gruntem złożonym na odkład 93,2-31,4=61,8 m3 | 61,80 m3 |
| 7 | KNR 2-01 0229-02-060 Zasypanie wraz z plantowaniem przy użyciu spycharki wykopu obiektowego gruntem uprzednio odspojonym 612x0,4=244,8 m3 | 244,80 m3 |
| 8 | KNR 2-01 0229-04-060 Zasypanie wraz z plantowaniem przy użyciu spycharki wykopu obiektowego gruntem uprzednio odspojonym. Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości w przedziałach 10-30 m. Grunt kat .III 244,8 m3 | 244,80 m3 |
| 9 | KNR 2-01 0505-01-050 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii I-III. 848,0 m2 | 848,00 m2 |
| 2. FUNDAMENTY |  |  |
| 10 | KNR 2-02 1101-01-060 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym ,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego C8/16 0,1x(1x49,94+0,8x22,4x2+0,55x4,6+1,2x4,89)=9,41 m3 | 9,41 m3 |
| 11 | KNR 2-02 0202-01-060 Ławy fundamentowe żelbetowe ,prostokątne o szerokości do 0,6 m z betonu C16/20 0,3x(0,6x22,4x2+0,35x4,6)=8,54 m3 | 8,54 m3 |
| 12 | KNR 2-02 0202-02-060 Ławy fundamentowe żelbetowe ,prostokątne o szerokości do 0,8 m z betonu C16/20 0,3x0,8x49,94=11,99 m3 | 11,99 m3 |
| 13 | KNR 2-02 0202-03-060 Ławy fundamentowe żelbetowe ,prostokątne o szerokości do 1,3 m z betonu C16/20 0,3x1x4,89=1,47 m3 | 1,47 m3 |
| 14 | KNR 2-02 0290-01-034 Przygotowanie i montaż zbrojenia ław fundamentowych prętami stalowymi okrągłymi ,gładkimi fi 6 mm. 0,14 t | 0,14 t |
| 15 | KNR 2-02 0290-02-034 Przygotowanie i montaż zbrojenia ław fundamentowych prętami stalowymi okrągłymi ,żebrowanymi fi 12 mm. 0,77 t | 0,77 t |
| 16 | KNR 2-02 0602-09-050 Zagruntowanie powierzchni ław fundamentowych 1-krotnie roztworem gruntującym asfaltowo-kauczukowym 0,8x49,94+0,3x2x49,94+0,6x2x22,4+0,3x2x22,4x2+0,35x4,6+0,3x2x4,6+ +1x4,89+0,3x2x4,89=136,0 m2 | 136,00 m2 |
| 17 | KNR 2-02U 0618-01-050 Izolacje ław fundamentowych przeciwwilgociowe poziome 1-krotne z papy zgrzewalnej 0,35x(49,94+22,4x2+4,6+4,89)=37,0 m2 | 37,00 m2 |
| 3. ŚCIANY |  |  |
| 18 | KNR 2-02U 0137-02-050 Ściany fundamentowe grubości 25 cm, z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. 0,65x2x(13,24+11,75x2+10,24)+0,65x(3,34+2,37)=64,8 m2 | 64,80 m2 |
| 19 | KNR 2-02U 0137-04-050 Ściany fundamentowe grubości 40 cm ,z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. 0,65x(1,76+1,16+0,77)=2,4 m2 | 2,40 m2 |
| 20 | KNR 2-02 0105-01-050 Ściany budynków jednokondygnacyjnych z cegieł kratówek, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1 cegły. 3,96x(14+11,75)x2+12,51x3x0,5x2+2,75x(11+11,75)x2+12,51x3x0,5x2+ +2,75x(2,49+3,34)=420,0 m2 minus 1,8x2,1x8+2x2,1x2+0,6x1,2x2x2+1,6x2,1x2+1,5x1,5x3+1,2x0,6x3+1,1x2,1++1,5x0,6x2=61,3 m2 420,0-61,3=358,7 m2 | 358,70 m2 |
| 21 | KNR 2-02 0122-01-060 Kominy wolno stojące wieloprzewodowe ,o przekroju 1/2 x 1/2 cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej 1,16x0,38x(5,5-1)+1,16x0,38(6,4-1)+0,64x0,38(5,5-1)=5,45 m3 | 5,45 m3 |
| 22 | KNR 2-02 0122-01-060 Kominy wolno stojące wieloprzewodowe ,o przekroju 1/2 x 1/2 cegły klinkierowej na zaprawie cementowo-wapiennej 1x0,38x(1,16x2+0,64)=1,12 m3 | 1,12 m3 |
| 23 | KNR 2-02 0126-01-020 Otwory na okna (bez nadproży) w ścianach o grubości 1 cegły, z cegieł 20 szt. | 20,00 szt |
| 24 | KNR 2-02 0126-02-020 Otwory na drzwi (bez nadproży) w ścianach o grubości 1 cegły ,z cegieł 5 szt. | 5,00 szt |
| 25 | KNR 2-02 0126-05-040 Ułożenie nadproży prefabrykowanych. 8x0,9+4x2,4+2x1,5+20x2,1=61,8 m | 61,80 m |
| 26 | KNR 2-02 0302-09-060 Wieńce żelbetowe W i W/N na ścianach, beton C20/25 0,25x(0,25x9,3+0,23x79,2+0,23x1,8x5+0,23x1,5x3)=5,91 m3 | 5,91 m3 |
| 27 | KNR 2-02 0302-09-060 Rdzenie żelbetowe w ścianach, beton C20/25 0,25x0,25x3,4x4+0,23x0,23x3,4x4+0,23x0,23x4,6x4+0,23x0,25x3,4x6+ +0,23x0,25x4,6x8+0,23x0,25x1,2x2=5,97 m3 | 5,97 m3 |
| 28 | KNR 2-02 0290-01-034 Przygotowanie i montaż zbrojenia wieńców i rdzeni prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi fi 6 mm. 0,25 t | 0,25 t |
| 29 | KNR 2-02 0290-02-034 Przygotowanie i montaż zbrojenia wieńców i rdzeni prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi fi 12 mm. 0,76 t | 0,76 t |
| 30 | KNR 2-02 0302-11-050 Ocieplenie wieńców i rdzeni płytami styropianowymi gr. 2 cm 0,25x(79,2+1,8x5+1,5x3+3,4x6+4,6x8+1,2x2)+0,48x(3,4x4+4,6x4)= =53,44 m2 | 53,44 m2 |
| 31 | Orgbud 904 0111-07-050 Ścianki działowe o grubości: 12 cm (1/2 c) z cegieł kratówek K2 2,75x(2,12+3,2+1,4+2,1+2,5+2,1+1,4+1,2+1,4+1,2+2,37+2,8+4+2,71+ +2,15+1,6+2,71x2+4)=112,94 m2 minus 1x2,05x7+1,6x2,1+0,9x2,05x1=19,56 m2 112,94-19,56=93,38 m2 | 93,38 m2 |
| 32 | KNR 2-02U 1025-05-050 Montaż ścianek działowych do sanitariatów 2,1x(2,15+1,3)+1,1x2,1+2,71x2,6=16,61 m2 | 16,61 m2 |
| 33 | KNR 2-02U 1025-05-050 Montaż systemowej ścianki przesuwnej lub harmonijkowej 11x3,8=42,0 m2 | 42,00 m2 |
| 34 | KNR 2-02 0603-09-050 Zagruntowanie powierzchni pionowych i poziomych ścian 1-krotnie roztworem gruntującym asfaltowo-kauczukowym pozioma - 0,25x2x(14+11,75x2+11)+0,38x2,96=25,39 m2 pionowa 0,65x(13,24+11,75)x2+1x(14x2+12,51+3)+0,65x(10,24+11,75)x2+ +1x(11x2+12,51+3)+0,65x(1,16+0,38)x2x2+0,65x(0,64+0,38)x2+ +0,65x(3,83+2,24)x2=155,32 m2 25,39+155,32=180,71 m2 | 180,71 m2 |
| 35 | KNR 2-02U 0618-01-050 Izolacja przeciwwilgociowa pozioma ścian 1-krotnie papą zgrzewalną 1,45x25,39=37,0 m2 | 37,00 m2 |
| 36 | KNR 2-02 0603-07-050 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian z bitumiczno-kauczukowej masy powłokowej SBS .Pierwsza warstwa. 155,32 m2 | 155,32 m2 |
| 37 | KNR 2-02 0603-08-050 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian z bitumiczno-kauczukowej masy powłokowej SBS. Druga warstwa. 155,32 m2 | 155,32 m2 |
| 4. STROPODACH |  |  |
| 38 | Kalkulacja własna Montaż systemowej prefabrykowanej konstrukcji drewnianej stropodachu 1 kpl. | 1,00 kpl |
| 39 | Kalkulacja własna Systemowa kompletna prefabrykowana konstrukcja drewniana stropodachu 1 kpl. | 1,00 kpl |
| 40 | KNR 2-02U 0535-03-050 Pokrycie stropodachu blachą powlekaną dachówkową na łatach 3,4x0,25+7,5x10,99x2+7,5x14,24x2=379,3 m2 | 379,30 m2 |
| 41 | KNR 00-15 0517-02-050 Przycięcie i przybicie kontrłat i łat 379,3 m2 | 379,30 m2 |
| 42 | KNR 2-02U 0539-01-040 Montaż gąsiorów 14,24+10,99=25,23 m | 25,23 m |
| 43 | KNR 2-02U 0539-02-040 Montaż pasów nadrynnowych, okapów 25,23x2=50,46 m | 50,46 m |
| 44 | KNR 2-02U 0539-03-040 Montaż osłon bocznych, wiatrownic 45,0 m | 45,00 m |
| 45 | KNR 2-02U 0541-02-050 Obróbki blacharskie kominów z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (1,16+0,38)x2x0,3x2+(0,64+0,38)x2x0,3=2,46 m2 | 2,46 m2 |
| 46 | KNR 2-02U 0518-03-040 Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 12 cm z blachy powlekanej 50,46 m | 50,46 m |
| 47 | KNR 2-02U 0518-0901-020 Montaż prefabrykowanych zbiorniczków przy rynnach z blachy powlekanej 8 szt. | 8,00 szt |
| 48 | KNR 2-02U 0520-0201-040 Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 10 cm, z blachy powlekanej 4x(3,5+5)=34,0 m | 34,00 m |
| 49 | KNR 4-01 0322-02-020 Obsadzenie w obudowie okapu kratek wentylacyjnych o wymiarach 20 x 20 cm 26 szt. | 26,00 szt |
| 50 | KNR 00-15 0517-01-050 Ułożenie na konstrukcji stropodachu membrany kauczukowej SBS z klipsami wentylacyjnymi 379,3 m2 | 379,30 m2 |
| 51 | KNR 00-15 0517-01-050 Ułożenie na konstrukcji ślepej podłogi ekranu zabezpieczającego z folii polietylenowej gr. 0,3 mm 11,75x(10,24+13,24)=275,89 m2 | 275,89 m2 |
| 52 | KNR 00-21 4007-0301-050 Ślepa podłoga z płyt OSB o grubości 22 mm 275,89 m2 | 275,89 m2 |
| 53 | KNR 00-21 4004-0603-050 Obudowa okapów z płyt OSB o grubości 22 mm 1x2x(14,24+10,99)=50,46 m2 | 50,46 m2 |
| 54 | KNR 2-02 0613-03-050 Izolacje cieplne poziome ,z mat z wełny mineralnej gr. 10 cm układanych na sucho. Jedna warstwa. 275,89 m2 | 275,89 m2 |
| 55 | KNR 2-02 0613-04-050 Izolacje cieplne poziome ,z mat z wełny mineralnej gr. 10 cm układanych na sucho. Druga warstwa. 275,89 m2 | 275,89 m2 |
| 56 | KNR 2-02 1110-02-050 Pomost konserwacyjny o szerokości 60 cm z desek o grubości 38 mm. 0,6x(13,24+10,24)=14,09 m2 | 14,09 m2 |
| 5. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI |  |  |
| 57 | KNR 2-01 0121-02-052 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie ciągów komunikacyjnych i placu gospodarczego. 0,02 ha | 0,02 ha |
| 58 | KNR 2-31 0101-01-050 Mechaniczne i ręczne wykonywanie koryt. Głębokość do 20 cm. 9x2,5x5+40,5+18+20+4=195,0 m2 | 195,00 m2 |
| 59 | KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 195,0 m2 | 195,00 m2 |
| 60 | KNR 2-31 0104-07-050 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 195 m2 | 195,00 m2 |
| 61 | KNR 2-31 0104-08-050 Warstwa odsączająca w korycie. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm 20x(40,5+18+20+4)=1650 m2 | 1 650,0 m2 |
| 62 | KNR 2-31 0104-08-050 Warstwa odsączająca w korycie. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm 5x9x2,5x5=562,5 m2 | 562,50 m2 |
| 63 | KNR 2-31 0114-01-050 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 40,5+18+20+4=82,5 m2 | 82,50 m2 |
| 64 | KNR 2-31 0114-05-050 Nawierzchnia z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 9x2,5x5=112,5 m2 | 112,50 m2 |
| 65 | KNR 2-31 0114-06-050 Nawierzchnia z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm 562,5 m2 | 562,50 m2 |
| 66 | KNR 2-31 0114-07-050 Nawierzchnia z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 112,5 m2 | 112,50 m2 |
| 67 | KNR 2-31 0109-03-050 Podbudowa z chudego betonu C8/10. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 82,5 m2 | 82,50 m2 |
| 68 | KNR 2-31 0511-03-050 Nawierzchnie z kostki betonowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 82,5 m2 | 82,50 m2 |
| 69 | KNR 2-31 0407-05-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 121,0 m | 121,00 m |
| 70 | KNR 2-02 1804-11-040 Ogrodzenie z siatki ocynkowanej, powlekanej PCV, o wysokości 1,60 m, na słupkach stalowych z rur o średnicy 76 mm, obsadzonych w betonie. 18 m | 18,00 m |
| 71 | KNR 2-02 1808-04-090 Furtka o szerokości 1,0 m i wysokości 1,6 m, z siatki ocynkowanej, powlekanej PCV, w ramach z kątowników. 1 kpl. | 1,00 kpl |
| 72 | KNR 2-22 0601-12-050 Płot drewniany z paneli systemowych na placyku gospodarczym 1,8x1,8x3=9,72 m2 | 9,72 m2 |
| 73 | KNR 2-02 1101-0701-060 Podkład gr. 25 cm na podłożu gruntowym z pospółki pod płytę fundamentową zbiornika gazu. 3x1,8x0,25=1,35 m3 | 1,35 m3 |
| 74 | KNR 2-02 0205-01-060 Płyta fundamentowa żelbetowa gr. 20 cm z betonu C20/25 pod zbiornik gazu 2,4x1,2x0,2=0,58 m3 | 0,58 m3 |
| 75 | KNR 2-02 0290-01-034 Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty fundamentowej prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi fi 6 mm. 0,01 t | 0,01 t |
| 76 | KNR 4-01 0213-01-050 Wykonanie opaski betonowej przy budynku o szerokości 60 cm, grubości 15 cm i wierzchnią warstwą grubości 2 cm na podłożu gruntowym z betonu C20/25 0,6x58=34,8 m2 | 34,80 m2 |
| 77 | KNR 2-21 0218-02-060 Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami 30,0 m3 | 30,00 m3 |
| 78 | KNR 2-21 0401-04-050 Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat. I-II 600,0 m2 | 600,00 m2 |
| 79 | KNR 2-21 0301-04-020 Sadzenie krzewów w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą ,ziemia urodzajna o średni .i głęb.0,3 m 75 szt. | 75,00 szt |
| 6. TYNKI WEWNĘTRZNE I OGŁADZINY |  |  |
| 80 | KNR 2-02 0904-01-050 Tynki cementowe gr. 1 cm na ścianie fundamentowej z zaprawy cementowej. 0,65x(13,24+11,75)x2+0,65x(10,24+11,75)x2+0,65x(1,16+0,38)x2x2+ +0,65x(0,64+0,38)x2+0,65x(3,83+2,24)x2=76,3 m2 | 76,30 m2 |
| 81 | KNR 2-02 0806-01-050 Tynki zwykłe IV kategorii, ścian, wykonywane ręcznie, z zaprawy cementowo-wapiennej 3,81x2x(13,24+11,75)+2,6x2x(2+2,5+4,3+4,87+3,11+2+4,51+1,6+2,71+ +2,71+3,15+2,15+6,49+2+2,15+2,37+3+3,04+5,51+1,5+2,15+2,99+4)+ +2,8x2x(2,24+3,83)=592,61 m2 | 592,61 m2 |
| 82 | KNR 2-02 0815-04-050 Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach 592,61-196,87-203,75x0,1=375,36 m2 | 375,36 m2 |
| 83 | KNR 2-02 0829-01-050 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej. Przygotowanie podłoża 2,5x2x(1,6+2,71+2,71+3,15+2,15+3,34+2,15+2+2,24+3,83+2,37+3+ +3,04+5,51+1,5+2,15)=219,68 m2 minus 1x2,05x8+0,9x2,05+1,1x2,1+1,5x1,5=22,81 m2 219,68-22,81=196,87 m2 | 196,87 m2 |
| 84 | KNR 2-02 0829-06-050 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wymiarach 20x15 cm, na klej metodą zwykłą 196,87 m2 | 196,87 m2 |
| 85 | KNR 2-02U 2702-01-050 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm 11,75x(13,24+10,24)=275,89 m2 | 275,89 m2 |
| 7. STOLARKA I ŚLUSARKA BUDOWLANA |  |  |
| 86 | KNR 00-19 1023-0501-050 Okna z PCV uchylno-rozwierane o powierzchni do 1,0 m2 obsadzone na dyblach stalowych ,z obróbką obsadzenia 1,5x0,6x2+1,2x0,6x3=3,96 m2 | 3,96 m2 |
| 87 | KNR 00-19 1023-1001-050 Okna z PCV uchylno-rozwierane o powierzchni do 2,5 m2 obsadzone na dyblach stalowych, z obróbką obsadzenia 1,5x1,5x3=6,75 m2 | 6,75 m2 |
| 88 | KNR 00-19 1023-1101-050 Okna z PCV uchylno-rozwierane o powierzchni ponad 2,5 m2 obsadzone na dyblach stalowych, z obróbką obsadzenia 2,1x1,8x8=30,24 m2 | 30,24 m2 |
| 89 | KNR 2-02U 1026-02-050 Okna systemowe o powierzchni do 1,0 m2 z profili stalowych z przekładką termiczną, klasa odporności ogniowej EI30. 1,2x0,6x2=1,44 m2 | 1,44 m2 |
| 90 | KNR 2-02 2103-02-040 Parapety wewnętrzne o grubości 3 cm i szerokości do 30 cm z konglomeratu marmurowego.1,6x2+1,9x8=18,4 m | 18,40 m |
| 91 | KNR 2-02U 1026-05-050 Drzwi jednoskrzydłowe z profili stalowych z przekładką termiczną, systemowe. 1,1x2,1x1=2,31 m2 | 2,31 m2 |
| 92 | KNR 2-02U 1026-06-050 Drzwi dwuskrzydłowe z profili stalowych z przekładką termiczną, systemowe. 1,6x2,1x3=10,08 m2 | 10,08 m2 |
| 93 | KNR 2-02U 1026-06-050 Drzwi dwuskrzydłowe z profili stalowych z przekładką termiczną, systemowe, klasa odporności ogniowej EI30. 2x2,1x1=4,2 m2 | 4,20 m2 |
| 94 | KNR 2-02 1015-01-040 Ościeżnice drzwiowe drewniane, regulowane, kompletnie wykończone (1+2x2,05)x6+((0,9+2x2,05)x5=55,6 m | 55,60 m |
| 95 | KNR 2-02 1017-02-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, systemowe, fabrycznie wykończone 1x2,05x6+0,9x2,05x5=21,53 m2 | 21,53 m2 |
| 96 | KNNR 2 1105-020-050 Wyłazy strychowe, systemowe, fabrycznie wykończone, klasa odporności ogniowej EI15. 1,2x0,7x2=1,68 m2 | 1,68 m2 |
| 97 | KNNR 7 0506-010-050 Daszki nad drzwiami, z profili stalowych z pokryciem z płyty poliwęglanowej, kompletnie wykończone. 1x2x3=6 m2 | 6,00 m2 |
| 98 | Kalkulacja własna Daszek z profili stalowych 6 m2 | 6,00 m2 |
| 99 | KNR 2-02 1218-03-020 Montaż poręczy i ramion w ustępie 2 szt. | 2,00 szt |
| 100 | Kalkulacja własna Poręcze i ramiona 2 szt. | 2,00 szt |
| 8. MALOWANIE WEWNĘTZRNE |  |  |
| 101 | KNR 2-02 1504-05-050 Malowanie lamperii 2- krotnie farbą olejną ,z 2-krotnym szpachlowaniem. 2x2x(2+2,5+4,3+4,87+3,11)=67,12 m2 | 67,12 m2 |
| 102 | KNR 2-02 1505-03-050 Malowanie ścian 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem. 592,61-(196,87+20,38+67,12)=308,24 m2, | 308,24 m2 |
| 103 | KNR 2-02 1505-04-050 Malowanie ścian 2-krotnie farbą emulsyjną, dodatek za każde dalsze malowanie. 308,24 m2 | 308,24 m2 |
| 9. PODŁOŻA I POSADZKI |  |  |
| 104 | KNR 2-02 1101-0701-060 Podkłady gr. do 40 cm na podłożu gruntowym z pospółki 0,4x11,75x(10,24+13,24)=110,36 m3 | 110,36 m3 |
| 105 | KNR 2-02 1101-01-060 Podkłady betonowe gr. 10 cm,z betonu zwykłego C16/20. 0,1x11,75x(10,24+13,24)=27,59 m3 | 27,59 m3 |
| 106 | KNR 2-02 0602-09-050 Zagruntowanie podkładu betonowego 1-krotnie roztworem gruntującym asfaltowo-kauczukowym. 11,75x(10,24+13,24)=275,89 m2 | 275,89 m2 |
| 107 | KNR 2-02U 0618-03-050 Izolacje przeciwwilgociowe poziome 1-krotna z papy zgrzewalnej 275,89 m2 | 275,89 m2 |
| 108 | KNR 2-02 0609-03-050 Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 10 cm frezowanych na zakładkę na wierzchu konstrukcji. 275,89 m2 | 275,89 m2 |
| 109 | KNR 2-02 0607-01-050 Izolacje przeciwwilgociowe z foli polietylenowej gr. 0,3 mm. 275,89 m2 | 275,89 m2 |
| 110 | KNR 2-02 1102-02-050 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko. 275,89 m2 | 275,89 m2 |
| 111 | KNR 2-02 1102-03-050 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej ,dodatek za zmianę grubości o 10 mm. 4x275,89=1103,56 m2 | 1103,56 m2 |
| 112 | KNR 2-02 0290-01-034 Przygotowanie i montaż zbrojenia, siatka z drutów fi 3 mm. 1,1x275,89x1,1=340 kg | 0,34 t |
| 113 | KNR 00-12 1118-01-050 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek ceramicznych układanych na klej 269,49 m2 | 269,49 m2 |
| 114 | KNR 00-12 1118-09-050 Posadzki z płytek ceramicznych o wymiarach 35x35 cm układanych na klej metodą kombinowaną 269,49 m2 | 269,49 m2 |
| 115 | KNR 00-12 1120-01-040 Przygotowanie podłoża pod cokoliki z płytek ceramicznych, wysokości 10 cm, układanych na klej 2x(2+2,5+4,3+4,87+3,11+2+4,51+1,6+2,71+2,71+3,15+2,15+6,49+2,15+2+2,24+3,83+3+2,37+3,04+5,51+1,5+2,15+2,99+4+13,24+11,75)= =203,75 m | 203,75 m |
| 116 | KNR 00-12 1120-03-040 Cokoliki z płytek ceramicznych, wysokości 10 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą kombinowaną 203,75 m | 203,75 m |
| 117 | Kalkulacja własna Wycieraczka 1 szt. | 1,00 szt |
| 10. ELEWACJE |  |  |
| 118 | KNR 00-23 2612-01-050 Przyklejenie płyt styropianowych EPS 70 040 gr. 12 cm do ścian 3,61x(14x2+12,51+3)+12,51x3x0,5x2+2,4x(11x2+12,51+3)+ +12,51x3x0,5x2=322,15 m2 minus 1,7x2,05x8+1,5x2,05x2+1,4x1,45x3+1,4x0,55x2+1,1x0,55x3+ +1x2,05+9x1,8x0,5=53,63 m2 322,15-53,63=268,52 m2 | 268,52 m2 |
| 119 | KNR 00-23 2612-01-050 Przyklejenie płyt styropianowych XPS gr. 11 cm do ścian 1x2x(14+12,51+3+11)=81,02 m2 | 81,02 m2 |
| 120 | KNR 00-23 2612-04-020 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych, do ścian z cegły (268,52+81,02)x5=1750 szt. | 1 750,00 szt |
| 121 | KNR 00-23 2612-06-050 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 268,52+81,02=349,54 m2 | 349,54 m2 |
| 122 | KNR 00-23 2612-06-050 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach 2x(14+11+12,51+3)x2=162,04 m2 | 162,04 m2 |
| 123 | KNR 00-23 2612-09-040 Zamocowanie listwy cokołowej 2x(12,51+14+11+3)=80,2 m | 80,20 m |
| 124 | KNR 00-23 2612-08-040 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 4,2x3+3x3+(2,1x2+1,8)x8+1,5x3x3+(0,6x2+1,5)x2+ +(0,6x2+1,2)x3+(2,1x2+1,6)x2+2,1x2x1,1=112,5 m | 112,50 m |
| 125 | KNR 00-23 2612-01-050 Przyklejenie profili architektonicznych z płyt styropianowych do ścian 90,6x0,155+76x0,2+30,3x0,16=34,09 m2 | 34,09 m2 |
| 126 | Kalkulacja własna Listwa pasmowa L-20 (2,1x2+2,1)x8+(1,5x2+1,8)x3+(0,6x2+1,8)x2+(o,6x2+1,5)x3+(2,1x2+1,9)++(2,1x2+1,4)=90,6 m | 90,60 m |
| 127 | Kalkulacja własna Listwa pasmowa T52 12,5x2+3+6+7x6=76,0 m | 76,00 m |
| 128 | Kalkulacja własna Listwa parapetowa P10 2,1x8+1,8x5+1,5x3=30,3 m | 30,30 m |
| 129 | KNR 2-02 0923-04-050 Spadki pod parapet zewnętrzny z zaprawy cementowej 0,2x(1,9x8+1,6x5+1,3x3)=5,42 m2 | 5,42 m2 |
| 130 | KNR 2 02I 0921-03-050 Parapet z kształtek klinkierowych o wymiarach 20 x 12 x 1,5 cm 5,42 m2 | 5,42 m2 |
| 131 | KNR 00-23 0933-02-050 Tynk cienkowarstwowy wodoodporny na ścianach fundamentowych 81,02 m2 | 81,02 m2 |
| 132 | KNR 00-23 0931-01-050 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 268,52+81,02=349,54 m2 | 349,54 m2 |
| 133 | KNR 00-23 0931-02-050 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego grub.2,5 mm, na ścianach na uprzednio przygotowanym podłożu 268,52 m2 | 268,52 m2 |
| 134 | KNR 2 02I 0921-02-050 Licowanie ścian cokołu płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm 0,5x2x(12,51+14+11+3)+2,5x2,6-1,6x2,1=43,65 m2 | 43,65 m2 |
| 135 | KNNR 2 1405-020-050 Malowanie 2-krotnie ścian zewnętrznych farbą silikonową z 1-krotnym gruntowaniem. 268,52 m2 | 268,52 m2 |
| 136 | KNR 2-02 1509-06-050 Malowanie obudowy okapów 2-krotnie preparatem impregnacyjno-dekoracyjnym. 50,46 m2 | 50,46 m2 |
| 11. ZASILANIE W WODĘ |  |  |
| 137 | KNR 2-01 0601-06-040 Wykonanie studni o głębokości do 30 m 30,0 m | 30,00 m |
| 138 | KNR 2-01 0605-01-149 Pompowanie próbne i pomiarowe 12 r-g | 12,00 r-g |
| 139 | KNR 2-01 0604-01-040 Dodatek za osiatkowanie filtra 30,0 m | 30,00 m |
| 140 | KNR 2-18 0614-05-020 Obudowa studni z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm, o głębokości do 3 m 1 szt. | 1,00 szt |
| 141 | KNR 2-18 0621-03-090 Płyta żelbetowa o średnicy 1400 mm z włazem o średnicy 600 mm 1 kpl. | 1,00 kpl |
| 142 | KNR 2-01 0318-02-060 Wykop pod przyłącze wody i studnię 6,43 m3 | 6,43 m3 |
| 143 | KNR 2-01 0320-02-060 Zasypywanie wykopu 4,86 m3 | 4,86 m3 |
| 144 | KNR 2-18 0907-01-040 Rurociąg PE 32/2,4 w wykopie 7 m | 7,00 m |
| 12. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI |  |  |
| 145 | KNR 2-01 0318-02-060 Wykop pod zbiornik i przyłącze kanalizacji 16,2 m3 | 16,20 m3 |
| 146 | KNR 2-01 0320-02-060 Zasypywanie wykopów 6,6 m3 | 6,60 m3 |
| 147 | KNR 2-18 0501-02-050 Podłoża z materiałów sypkich 16,0 m2 | 16,00 m2 |
| 148 | KNR 2-18 0108-04-040 Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych o średnicy 160 mm 6 m | 6,00 m |
| 149 | Orgbud 918 0204-05-020 Studnie kanalizacyjne systemowe typu AMIANTIT, dla kanału o średnicy: 400 mm 1 szt. | 1,00 szt |
| 150 | KNR 7-04 0301-01-090 Zbiornik na ścieki sanitarne z żywic poliestrowych, pojemność 9,6 m3 1 kpl. | 1,00 kpl |
| 13. PRZYŁĄCZE GAZOWE |  |  |
| 151 | KNR 2-01 0318-02-060 Wykop pod przyłącze gazu 2,4 m3 | 2,40 m3 |
| 152 | KNR 2-01 0320-02-060 Zasypywanie wykopu 2,4 m3 | 2,40 m3 |
| 153 | KNR 2-18 0907-01-040 Rurociąg gazowy z rur PE 32/3 w wykopie 5 m | 5,00 m |
| 154 | KNR 2-15 0104-06-040 Rura osłonowa stalowych o średnicy 50 mm 3 m | 3,00 m |
| 155 | KNR 2-19 0215-01-090 Zestaw przyłącza domowego - szafka, reduktor, zawór gazowy 1 kpl. | 1,00 kpl |
| 156 | KNR 2-19 0219-01-040 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 5 m | 5,00 m |
| 157 | KNR 2-19 0132-02-043 Próba szczelności gazociągu 0,01 km | 0,01 km |
| 158 | KNR 5-08 0611-05-040 Uziom otokowy zbiornika gazu 16 m | 16,00 m |
| 159 | KNR 2-15 0120-03-020 Szafka gazowa 60/60 cm 1 szt. | 1,00 szt |
| 14. WEWNĘTZRNA INSTALACJA WOD.-KAN., CO, GAZ, WENTYLACJA |  |  |
| 160 | KNR 00-35 0103-03-040 Rurociągi miedziane o śred. zew. ,grub .ścianki 15x1 mm, układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych, z kapilarnym połącz. elem. lutem miękkim; woda i c.o. 137 m | 137,00 m |
| 161 | KNR 00-35 0103-04-040 Rurociągi miedziane o śred. ze .,grub .ścianki 18x1 mm, układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych ,z kapilarnym połącz. elem .lutem miękkim; woda i c.o. 6 m | 6,00 m |
| 162 | KNR 00-35 0103-05-040 Rurociągi miedziane o śred .zew. ,grub. ścianki 22x1 mm, układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych, z kapilarnym połącz. elem. lutem miękkim; woda i c.o. 66 m | 66,00 m |
| 163 | KNR 00-35 0103-06-040 Rurociągi miedziane o śred. zew., grub. ścianki 28x1,5 mm, układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych, z kapilarnym połącz. elem. lutem miękkim; woda i c.o. 68 m | 68,00 m |
| 164 | KNR 00-35 0106-01-020 Podejścia dopływowych o średnicy zewnętrznej 15 mm do wody zimnej lub ciepłej, do baterii i płuczek 30 szt. | 30,00 szt |
| 165 | KNR 00-35 0134-03-040 Płukanie instalacji wodociągowej 277 m | 277,00 m |
| 166 | KNR 00-35 0134-04-040 Próba szczelności instalacji wodociągowej 277 m | 277,00 m |
| 167 | KNR 00-35 0113-02-020 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wody i c.o. Średnica nominalna zaworu 15 mm 24 szt. | 24,00 szt |
| 168 | KNR 00-35 0113-03-020 Zawory przelotowe i zwrotne wody i c.o.. Średnica nominalna zaworu 20 mm 4 szt. | 4,00 szt |
| 169 | KNR 00-35 0113-04-020 Zawory przelotowe i zwrotne wody i c.o.. Średnica nominalna zaworu 25 mm 4 szt. | 4,00 szt |
| 170 | KNR 00-35 0216-10-020 Montaż filtrów osadnikowych siatkowych, średnica nominalna armatury 20 mm 1 szt. | 1,00 szt |
| 171 | KNR 00-35 0216-11-020 Montaż filtrów osadnikowych siatkowych, średnica nominalna armatury 25 mm 1 szt. | 1,00 szt |
| 172 | KNR 2-15 0115-02-020 Bateria umywalkowa i zmywakowa o średnicy nominalnej 15 mm 7 szt. | 7,00 szt |
| 173 | KNR 2-15 0114-01-020 Zawory czerpalne ze złączka do węża ,o średnicy nominalnej 15 mm 6 szt. | 6,00 szt |
| 174 | KNR 2-15 0121-01-090 Podgrzewacz ciepłej wody o pojemności 120 dm3 1 kpl. | 1,00 kpl |
| 175 | KNR 2-15 0121-01-090 Stacja uzdatniania wody "Epuro" 1 kpl. | 1,00 kpl |
| 176 | KNR 2-15 0122-02-020 Automat wodociągowy - hydrofor "Bocian" z pompą GAB 16 1 szt. | 1,00 szt |
| 177 | KNR 2-15 0504-01-020 Piec gazowy WGB 1 szt. | 1,00 szt |
| 178 | KNR 2-15 0205-02-040 Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych średnica rur 50 mm 22 m | 22,00 m |
| 179 | KNR 2-15 0205-03-040 Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych średnica rur 75 mm 8 m | 8,00 m |
| 180 | KNR 2-15 0205-04-040 Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych średnica rur 100 mm 32 m | 32,00 m |
| 181 | KNR 2-15 0205-04-040 Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych średnica rur 150 mm 8 m | 8,00 m |
| 182 | KNR 2-15 0208-03-020 Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm 16 szt. | 16,00 szt |
| 183 | KNR 2-15 0208-05-020 Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 100 mm 6 szt. | 6,00 szt |
| 184 | KNR 2-15 0217-02-020 Rewizja kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 100 mm 1 szt. | 1,00 szt |
| 185 | KNR 2-15 0209-05-020 Rury wywiewne o średnicy 100mm 1 szt. | 1,00 szt |
| 186 | KNR 2-15 0212-01-020 Wpusty podłogowe o średnicy 50 mm 5 szt. | 5,00 szt |
| 187 | KNR 2-15 0220-05-020 Zlewozmywak z blachy nierdzewnej szer. 80 cm 1 szt. | 1,00 szt |
| 188 | KNR 2-15 0221-02-020 Umywalka pojedyncza porcelanowa szer. 60 cm z postumentem 7 szt. | 7,00 szt |
| 189 | KNR 2-15 0224-03-090 Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" 4 szt. | 4,00 kpl |
| 190 | KNR 2-15 0225-02-090 Pisuar fajansowy z zaworem spłukującym 2 kpl. | 2,00 kpl |
| 191 | KNR 2-15 0417-02-090 Grzejniki c.o. Cosmo Nowa z zaworami termostatycznymi 17 kpl. | 17,00 kpl |
| 192 | KNR 00-35 0214-02-020 Rury przyłączne do grzejników śred.nominalna 15 mm 17 szt. | 17,00 szt |
| 193 | KNR 2-15 0404-02-040 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania na gorąco 17 m | 17,00 m |
| 194 | KNR 2-15 0415-05-020 Odpowietrzenie automatyczne o średnicy 15 mm 7 szt. | 7,00 szt |
| 195 | KNR 00-34 0101-10-040 Izolacja rur c.w.u. i c.o., otulinami Izoterm Flex. Grubość izolacji 20mm 180 m | 180,00 m |
| 196 | KNR 2-15 0205-01-040 Rury osłonowe "Peshel", średnica rur 40 mm 180 m | 180,00 m |
| 197 | KNR 2-15 0304-01-040 Rurociąg instalacji gazowej o średnicy 15 - 20 mm 16 m | 16,00 m |
| 198 | KNR 2-15 0305-02-040 Próba szczelności instalacji gazowej 16 m | 16,00 m |
| 199 | KNR 2-15 0310-02-020 Zawory gazowe o średnicy 15 - 20 mm 2 szt. | 2,00 szt |
| 200 | KNR 2-15 0311-03-020 Kuchnia gazowa 4-palnikowa z okapem wentylacyjnym 1 szt. | 1,00 szt |
| 201 | KNR 4-01 0102-02-060 Wykopy pod kanalizację podposadzkową 1,4 m3 | 1,40 m3 |
| 202 | KNR 4-01 0339-02-040 Wykucie bruzd w ścianach pod podejścia 16 m | 16,00 m |
| 203 | KNR 2-17 0156-01-020 Nawietrzniki podokienne typ A 14 szt. | 14,00 szt |
| 204 | KNR 2-17 0150-03-020 Podstawa dachowa typ B/I o średnicy do 300 mm 1 szt. | 1,00 szt |
| 205 | KNR 2-17 0149-02-020 Podstawa dachowa typ B/II o średnicy do 250 mm 1 szt. | 1,00 szt |
| 206 | KNR 2-17 0208-02-020 Wentylator dachowy typ DAS - 250 1 szt. | 1,00 szt |
| 207 | KNR 2-17 0208-01-020 Wentylatory łazienkowe Euro-5 o średnicy 120 mm 3 szt. | 3,00 szt |
| 208 | KNR 2-17 0152-03-020 Wywietrzak dachowy o średnicy 300 mm 1 szt. | 1,00 szt |
| 209 | KNR 2-17 0152-01-020 Nasady dynamiczno-wiatrowe Turbowent 9 szt. | 9,00 szt |
| 15. INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |
| 210 | KNR 2-01 0701-0301-040 Wykop dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii III 37 m | 37,00 m |
| 211 | KNR 2-01 0704-0102-040 Zasypywanie wykopu dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m .Grunt kategorii III 37 m | 37,00 m |
| 212 | KNKRB 05 0601-0203-040 Układanie kabla YKYy 4x16 mm2 30 m | 30,00 m |
| 213 | KNKRB 05 0601-0202-040 Układanie kabla YKYy 5x4 mm2 30 m | 30,00 m |
| 214 | KNR 5-10 0603-06-020 Obróbka kabla YKY 4x16 mm2 2 szt. | 2,00 szt |
| 215 | KNR 5-10 0603-06-020 Obróbka kabla YKYy 5x4 mm2 2 szt. | 2,00 szt |
| 216 | KNR 5-08 0404-09-020 Montaż tablicy TG 4x12 "Legrand" 1 szt. | 1,00 szt |
| 217 | KNR 5-10 0301-01-040 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 74 m | 74,00 m |
| 218 | KNR 5-08 0403-04-020 Montaż szyny wyrównawczej G-Sz 2 szt. | 2,00 szt |
| 219 | KNR 5-08 0401-06-020 Przygotowanie podłoża pod RG 1 szt. | 1,00 szt |
| 220 | KNR 5-08 0404-17-020 Montaż wyłącznika ppoż. FRX 125 A 1 szt. | 1,00 szt |
| 221 | KNR 5-08 0209-05-040 Ułożenie przewodu do przycisku ppoż. NKGS 2x1,5 mm2 10 m | 10,00 m |
| 222 | KNR 5-08 0209-05-040 Ułożenie przewodu podtynkowego YDYp 3x2,5 mm2 300 m | 300,00 m |
| 223 | KNR 5-08 0209-05-040 Ułożenie przewodu podtynkowego YDYp 3x1,5 mm2 280 m | 280,00 m |
| 224 | KNR 5-08 0209-05-040 Ułożenie przewodu podtynkowego YDYp 5x2,5 mm2 60 m | 60,00 m |
| 225 | KNR 5-08 0209-06-040 Ułożenie przewodu podtynkowego YDYp 4x1,5 mm2 150 m | 150,00 m |
| 226 | KNR 5-08 0209-06-040 Ułożenie przewodu podtynkowego YDYp 3x4 mm2 65 m | 65,00 m |
| 227 | KNR 5-08 0210-03-040 Ułożenie przewodu podtynkowego LY śred. 6 mm - wyrównawczy 68 m | 68,00 m |
| 228 | KNR 5-10 0603-07-020 Podłączenie przewodu pod zacisk o śred. 6 mm 120 szt. | 120,00 szt |
| 229 | KNR 4-01 0336-03-040 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 36 m | 36,00 m |
| 230 | KNR 5-08 0301-11-020 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu ceglanym, wykonanie ślepych otworów ręcznie 150 szt. | 150,00 szt |
| 231 | KNR 5-08 0307-02-020 Montaż wyłącznika jednobiegunowego p/t 13 szt. | 13,00 szt |
| 232 | KNR 5-08 0307-03-020 Montaż wyłącznika świecznikowego p/t 2 szt. | 2,00 szt |
| 233 | KNR 5-08 0308-06-020 Montaż wyłącznika zmiennego p/t 6 szt. | 6,00 szt |
| 234 | KNR 5-08 0308-06-020 Montaż wyłącznika krzyżowego p/t 1 szt. | 1,00 szt |
| 235 | KNR 5-08 0308-01-020 Montaż wyłącznika hermetycznego jednobiegunowego 1 szt. | 1,00 szt |
| 236 | KNR 5-08 0308-02-020 Montaż wyłącznika hermetycznego świecznikowego 1 szt. | 1,00 szt |
| 237 | KNR 5-08 0308-09-020 Montaż przycisku ppoż. z szybką 1 szt. | 1,00 szt |
| 238 | KNR 5-08 0309-02-020 Montaż gniazda pt+0/2 podtynkowego 18 szt. | 18,00 szt |
| 239 | KNR 5-08 0309-08-020 Montaż gniazda hermetycznego podwójnego 6 szt. | 6,00 szt |
| 240 | KNR 5-08 0502-04-090 Przygotowanie podłoża pod lampy 55 kpl. | 55,00 kpl |
| 241 | KNR 5-08 0511-18-020 Montaż opraw ORO 4x18 W kaseton 29 szt. | 29,00 szt |
| 242 | KNR 5-08 0511-18-020 Montaż opraw ORO 4x18 W - awaryjne 6 szt. | 6,00 szt |
| 243 | KNR 5-08 0504-07-020 Montaż opraw R 109 12 szt. | 12,00 szt |
| 244 | KNR 5-08 0506-10-020 Montaż opraw halogenowych 300 W 4 szt. | 4,00 szt |
| 245 | KNR 5-08 0402-06-020 Montaż wentylatorów wyciągowych o śred. 125 mm 4 szt. | 4,00 szt |
| 246 | KNR 5-08 0302-01-020 Montaż puszek o średnicy 60 mm PCV 48 szt. | 48,00 szt |
| 247 | KNR 5-08 0302-02-020 Montaż puszek o średnicy 80 mm PCV 22 szt. | 22,00 szt |
| 248 | KNR 5-08 0303-02-020 Montaż puszek hermetycznych 4 wyloty 12 szt. | 12,00 szt |
| 249 | KNR 5-08 0603-03-040 Układanie bednarki uziemiającej Fe 25x4 mm 40 m | 40,00 m |
| 250 | KNR 5-08 0620-01-020 Montaż uchwytów uziemiających o średnicy 10 mm 24 szt. | 24,00 szt |
| 251 | KNR 5-08 0601-11-020 Montaż wsporników na dachu 120 szt. | 120,00 szt |
| 252 | KNR 5-08 0601-02-020 Montaż wsporników na ścianie 48 szt. | 48,00 szt |
| 253 | KNR 5-08 0110-01-040 Ułożenie rury RL-22 pod tynk 48 m | 48,00 m |
| 254 | KNR 5-08 0604-04-040 Montaż zwodów poziomych z pręta o średnicy 8 mm ,na dachu 154 m | 154,00 m |
| 255 | KNR 5-08 0606-03-040 Montaż zwodów pionowych z pręta o średnicy 8 mm na ścianie 48 m | 48,00 m |
| 256 | KNR 5-08 0618-01-020 Łączenie prętów o średnicy 8 mm na dachu 20 szt. | 20,00 szt |
| 257 | KNR 5-08 0619-05-020 Montaż złącz kontrolnych drut + bednarka 6 szt. | 6,00 szt |
| 258 | KNR 4-03 1202-01-108 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1 13 pomiarów | 13,00 pomiarów |
| 259 | KNR 4-03 1202-02-108 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3 2 pomiary | 2,00 pomiary |
| 260 | KNR 4-03 1207-01-020 Badanie wyłącznika różnicowego 4 szt. | 4,00 szt |
| 261 | KNR 4-03 1205-01-108 Badanie uziomów - pomiar pierwszy 1 pomiar | 1,00 pomiar |
| 262 | KNR 4-03 1205-04-108 Badanie uziomów - pomiar drugi 5 pomiarów | 5,00 pomiarów |
| 263 | KNR 4-03 1203-01-101 Badanie linii kablowej nn 2 odcinki | 2,00 odcinek |
| 264 | KNR 5-01 0817-02-020 Montaż centrali CA10 1 szt. | 1,00 szt |
| 265 | KNR 5-08 0209-01-040 Ułożenie przewodu YTDY 6x0,5 mm2 p/t 380 m | 380,00 m |
| 266 | KNR 5-08 0209-02-040 Ułożenie przewodu YTRSY 3x2x0,5 mm2 20 m | 20,00 m |
| 267 | KNR 5-08 0817-02-020 Montaż manipulatora LCD-KLCD 1 szt. | 1,00 szt |
| 268 | KNR 5-08 0308-09-020 Montaż czujki ruchowej dual COBALT 8 szt. | 8,00 szt |
| 269 | KNR 5-08 0308-08-020 Montaż czujki dymu ADR 20R-POLON 2 szt. | 2,00 szt |
| 270 | KNR 5-08 0307-07-020 Montaż gniazda telefonicznego GTp-4 1 szt. | 1,00 szt |
| 271 | KNR 5-08 0403-01-020 Montaż sygnalizatora optycznego akustycznego 1 szt. | 1,00 szt |
| 272 | KNR 5-08 0209-0501-040 Ułożenie przewodu YDYp 3x1,5 mm2 10 m | 10,00 m |
| 273 | KNR 5-01 0816-01-020 Montaż szafki telefonicznej TT 1 szt. | 1,00 szt |